PHƯƠNG ÁN TRIỂN KHAI THI CÔNG

| Hạng mục thi công: Tháo dỡ hoàn trả mặt bằng Công ty: TNHH MTV TM DV ÂN Ý Vị trí thi công: B2-54 Thời gian thi công : 8h00 đến 17h00, 17h00 đến 22h00, 22h00 đến 8h sáng, 24/24 hàng ngày | Người liên hệ: Ms. Trân Điện thoại: 0975 460 430 Email: dichvuany123@gmail.com Giám sát thi công: Ms. Trân Điện thoại: 0975 460 430 |
| --- | --- |

- Các hồ sơ tài liệu đính kèm theo:

- Hình ảnh gian hang hiện tại

- Tóm tắt nội dung thi công :

- Thời gian bắt đầu/ kết thúc thi công hàng ngày: 8h00 đến 17h00, 17h00 đến 22h00, 22h00 đến 8h sáng, 24/24 hàng ngày - Số lượng công nhân: 18 - Trang thiết bị mang theo : Bộ dụng cụ thi công. Thang, túi đồ nghề, máy bắn sàn, máy khoan pin, xe đẩy, giàn giáo - Khác :

- Biện pháp thi công:

| - Tiến độ thi công: 08 ngày đêm | - Thời gian bắt đầu : 23/05/2025 - Thời gian kết thúc : 11/06/2025 |
| --- | --- |
| - Phương án tập kết khi triển khai vật liệu thi công/ và di chuyển vật liệu khi kết thúc công việc | Trải bạt thi công, trải bạt hành lang Xe đẩy chỉ đẩy trên bạt đã trải. Thi công xong cuốn bạt Tập kết rác, xà bần đúng nơi quy định. Mỗi ngày thi công xong trước khi ra về vệ sinh khu đã tập kết và vệ sinh hành lang |
| - Phương án thi công (Yêu cầu liệt kê các bước thực hiện công việc kể cả vật tư, vật liêu, dụng cụ, thiết bị sử dụng, dự tính công suất điện sử dụng, các yếu tố ảnh hưởng khi thi công và giải pháp ngăn ngừa) | - Đóng hoarding (sắt, bạt, ván, máy khoan pin) - Tháo trần, tháo vách thạch cao: tháo những vách ngăn phòng, bỏ bao dọn rác, tháo mặt dựng, (máy khoan pin, xà ben, búa) - Mua sơn hoàn thiện trần thạch cao, sơn nội thất: Sơn 01 - Đục sàn (máy bắn sàn, len xúc, ky hốt xà bần, bao đựng xà bần, vận chuyển xà bần ra khỏi công trình) - Cán sàn: (cát, xi măng, vữa tự phẳng, chất kết dính) - Sơn nước: Bả 02 lớp thạch cao theo tiêu chuẩn, Sơn 01 nước lót bằng sơn định mức: 10-20m2/lít/lớp. Sơn 02 lớp nước phủ bằng sơn định mức: 10-20m2/lít/lớp - Vận chuyển rác xà bần ra khỏi công trình |
| - Phương án đảm bảo an toàn kỹ thuật, an toàn lao động khi thi công (Yêu cầu liệt kê các khu vực cần đảm bảo an toàn, giải pháp để đảm bảo an toàn) | - Nón bảo hộ |
| - Phương án vệ sinh, tháo dỡ khi hoàn thiện | - Vệ sinh khi bàn giao mặt bằng |
| - Yêu cầu hỗ trợ từ BQL TTTM (Nguồn điện,ánh sáng) |  |

PHÂN CÔNG CÔNG VIỆC:

| Phòng Chăm sóc khách hàng | Xác nhận của Trưởng bộ phận: |
| --- | --- |
| Phòng House Keeping | Xác nhận của Trưởng bộ phận |

| Phòng Kỹ Thuật | Xác nhận của Trưởng bộ phận: |
| --- | --- |
| Phòng An ninh | Xác nhận của Trưởng bộ phận |

Ghi chú:

- Gửi tất cả các phòng ban liên quan đế triển khai thực hiện.

- Nếu có thay đổi, phòng CSKH sẽ gửi bản cập nhật thông tin đến các Phòng/Ban kịp thời nhất. Đề nghị các TBP phối hợp và thông báo đến nhân viên thực hiện đúng theo yêu cầu của khách và Ban QLTTTM.

XÁC NHẬN CỦA BAN QUẢN LÝ